Иммобилайзер на AVR  микроконтроллере ATtiny13.

Иммобилайзер — электронное устройство, лишающее  транспортное  средство  подвижности. Главная задача иммобилайзера — разорвать одну или несколько жизненно важных для работы машины электрических цепей и таким образом воспрепятствовать угону.

Устройство, работает независимо от других ,установленных ранее ,охранных систем, и является дополнение к ним, дублируя их функции. Отличительная его  особенность  от подобных устройств  состоит в том,  что владельцу автомобиля не понадобится носить  дополнительных  чипованных  ключей или  других внешних аксессуаров для активизации устройства , всё что надо, хранится в голове.

Даже  при передаче  ключей  от автомобиля, в том числе и брелока от штатной  автосигнализации , постороннему лицу, владелец автомобиля может рассчитывать на то, что далеко на его машине не уедут, машина заглохнет, имитируя  перед этим неисправность двигателя.

Для  отключения  иммобилайзера  и снятия блокировки запуска двигателя автомобиля ,необходимо  произвести следующие действия:

Поднести  палец руки или непрозрачный предмет  , к определенному  потайному  месту  (выбранному на усмотрение владельца автомобиля) в салоне автомобиля

Воздействие  на   скрытно установленный   фото-сенсор    надо осуществлять с определённым    временным интервалом  последовательности и необходимое количество раз,.

Предусмотрена возможность отключения  устройства, (режим  Valet),  для передачи автомобиля на техническое обслуживание, чтобы не объяснять в автосервисе посторонним людям,  как и что у вас отключается, для  штатного запуска двигателя.

-------------------------------------------

В  приведённой  версии «OPTIC»   (оптический)   вместо кнопки  использована оптическая система - фотобарьер ,принцип которой  использует  прерывание луча    между излучателем - светодиодом  и фотоприёмником, что эквивалентно действию нажатия  кнопки (Далее по тексту я иногда буду называть это действие -  нажатием на кнопку)

Работа устройства.

После поворота ключа в замке зажигания из нулевого положения (OFF) в первое, (ACC), после короткого  однотонального  звукового сигнала, (свидетельствующего о том, что система включена   в  режим  охраны),  надо поднести палец или непрозрачный предмет в определённое место  ,где установлен фотодатчик ,и держать его там  более  3-х  секунд ,(если меньше, сигнал не воспримется)

если  воздействие на кнопку  окажется правильным , и вы  , перекрыв   оптическое  поле датчика , выдержали  правильный  интервал времени,  надо дождаться  ,когда индикация оповестит о разрешении  запуске двигателя,

прозвучит   зуммер сигналом двойной  тональности, который отличается  по звуку от начального сигнала, и   загорится  постоянно  зелёный светодиод  - Это означает, что блокировка пуска двигателя отключена ,

после этого  надо убрать палец  из зоны фотобарьера, прекратив   воздействие  на  фотодатчик ,  теперь можно запускать двигатель как обычно ,поворотом ключа дальше по часовой стрелке

==========================================================================

Если время , в течение которого надо было успеть нажать кнопку , было упущено,   устройство переходит в режим  блокировки запуска двигателя  ,и после этого нажимать на скрытую кнопку уже бесполезно,

(Для  повторной попытки , чтобы вернуть систему в исходное   начальное состояние, надо повернуть ключ зажигания в исходное, стартовое левое положение. И повторить всю процедуру с начала  )

---------------------

В ситуации, когда время для блокировки было упущено, иммобилайзер  позволит запустить двигатель, но  будет имитировать работу неисправного двигателя отключать его периодически, хотя  в начале даст запустить его   включится  на несколько секунд потом выключится, потом снова включится  и через интервал опять выключится и  после пары неудачных попыток запустить двигатель в итоге совсем заблокирует возможность запуска.

При желании у владельца иммобилайзера  имеется возможность  добавить  платау согласования с мобильным телефоном,(дополнительная опция к этой схеме)

После неудачной попытки запуска двигателя   начнётся и управление  автодозвоном  мобильного телефона, управляемого  через  дополнительную  плату согласования  (состоящую из двух оптоизоляторов, схема этой платы может быть рассмотрена  отдельно) Дозвонившись до владельца  автомобиля, ,владелец по входящему номеру определит   о несанкционированной попытке запуска двигателя , после 2- х циклов блокировки   запуска двигателя , система блокирует полностью  запуск двигателя,   больше не имитируя неисправность системы запуска,  и  будет оставаться в таком  положении  до сброса  программы устройства в исходное состояние.
Перезапустить   её  можно будет  повторной  попыткой  , снова  вставив ключ в замок зажигания и переведя его из нулевого положения в последующее  до появления  короткого звукового сигнала  , после чего    надо правильно нажать кнопку удерживая её до появления    индикации  говорящей о снятии блокировки запуска,-  должен загорится  постоянно  зелёный светодиод  .

Режим  «VALET».

Перевести  систему в режим автосервиса, «VALET» можно только после  режима  правильно введённого кода , для этого надо  продолжать удерживать кнопку   нажатой  ,дожидаясь момента ,когда  после 6-ти «пиков» зуммера, сменится   тональность,  это будет означать ,что  иммобилайзер  теперь  заблокирован, и  устройство перешло   в режим  «VALET». После этого  палец с кнопки надо убрать,

После чего, надо перевести ключ  в замке зажигания снова в нулевое  начальное положение,(выключив  этим действием  питание схемы )

И теперь ,как и прежде повернув снова ключ зажигания перед запуском двигателя, из нулевого в последующее положение ,устройство оповестит о своём  новом состоянии,  в котором оно теперь находится, режиме  «VALET»,непродолжительным   сигналом напоминающим полицейскую сирену, после чего  должен гореть постоянно зелёный светодиод  HL1 подтверждающий ,что теперь иммобилайзер в нерабочем режиме,и блокировка запуска двигателя отключена.
Отключать режим    «VALET»,  и перевести его  снова  в рабочий режим  можно точно так же, как и в процедуре установки  режима  «VALET»,  удерживанием  кнопки  после сигнала (полицейской сирены) отсчитав 6-  пиликаний   удерживая кнопку нажатой ,дождавшись сигнала смены звуковой тональности,

После чего, надо перевести ключ  в замке зажигания снова в нулевое  начальное положение,(выключив  этим действием  питание схемы )

.

Схема переведена в рабочий режим охраны,

при очередном запуске двигателя  последует короткий однотональный   одиночный сигнал,  так  можно убедиться что режим  «VALET» отключен  и   иммобилайзер  с снова   установлен  в рабочий режим .

У схемы иммобилайзера имеется  два режима работы.

1 - режим иммобилайзера  в этом режиме  надо перед запуском двигателя удерживать кнопку ,как описано выше в инструкции  ,определить его можно визуально и на слух

При повороте ключа зажигания из нулевого положения в первое всегда в этом режиме сразу звучит однотональный  непродолжительный сигнал, после правильных действий, если всё было сделано правильно при нажатии кнопки, звучит непродолжительный двухтональный  сигнал и загорается постоянно зелёный светодиод.

Это означает что мы отключили блокировку до момента, пока ключ зажигания не снова будет выключен.

2 - режим VALET ,в этом режиме  устройство заблокировано, и можно пользоваться автомобилем, как и прежде, не демонтируя блок, он не мешает процессу запуска двигателя точно так же, как и до момента, пока это устройство  не было установлено,

Иными словами мы его отключили в этом режиме.

Узнать, что устройство находится в режиме VALET можно по таким признаками

При повороте ключа, звучит  двухтональный  продолжительный сигнал после чего сразу должен постоянно  гореть  зелёный светодиод, говорящий о том, что блокировки никакой нет

Описание выводов подключения схемы

Иммобилайзер подключается к схеме 3-мя проводами (или 4-мя,если задействован вывод   (Х2) для коммутации нагрузки которая  подключится после неудачной попытки запуска)

(Х1) – на этот вывод подаётся напряжение питания +12 вольт с замка зажигания ,как показано на иллюстации  схемы замка, при  переводе ключа в замке зажигания из начального положения (OFF) в первое положение  (ACC) и остаётся подключенным   после запуске двигателя,

(Х4)- этот вывод подключается к «массе» общему минусовому проводу.

В положении (OFF)  иммобилайзер отключен  от электросхемы автомобиля и следовательно не потребляет ток от бортовой сети автомобиля.

Для управления внешними устройствами, у иммобилайзера  имеется два выхода

(Х3)     -  1-й  выход   иммобилайзера представляет из себя   схему с открытым коллектором, (транзистор Т1) рассчитанный на  ток коммутации стандартного автомобильного реле

Это может быть любое реле, прерывание работы которого приводит к остановке двигателя,

Как вариант, это может быть, например,  реле подачи напряжения в систему  зажигания автомобиля. В цепь которого мы врезаем схему нашего устройства предварительно разрезав провод питания реле со стороны минуса (общего провода) вместо которого  присоединяем наш провод  (Х3) идущий с коллектора транзистора Т1.)

при повороте ключа в замке зажигания, после предупредительного короткого   сигнала,  этот выход  подключает  сразу  нагрузку (обмотку реле) к «земле»  открытым PN переходом транзистора   на 6 секунд, (если сразу не осуществить правильные действия  скрытой кнопкой иммобилайзера  для  отключения режима блокировки пуска двигателя),

если время было упущено, транзистор Т1  отключает  нагрузку на 3 секунды, потом снова включает на 6 секунд, затем снова отключает,….(имитация  неисправного  двигателя и впоследствии полная блокировка запуска)

(Х2) -    2-й   выход  Активизируется только  после отключения нагрузки  Т1  при неудачной попытке запуска двигателя

и только  после этого на  (Х2) выходе  второго транзистора Т2 ( в схеме с открытым стоком  так же открывается канал сток-исток, между землёй и  второй нагрузкой.  на период  5 секунд,

на этот вывод можно подключить такую  нагрузку, например, , как  дополнительную сирену применяемую в автосигнализациях, один вывод которой следует подключить к +12 в, а второй к стоку  транзистора Т2,

так же можно коммутировать и другую нагрузку по усмотрению пользователя

Конструкция и детали

В устройстве используется  Микроконтроллер  AVR    ATtiny13    для тактирования  задействован  внутренний RC  генератор  с тактовой частотой  9,6 Мгц  с делителем на  8 ,что в итоге равно 1,2 Мгц. Обеспечить этот  режим  можно при программировании чипа, посредством программатора  ,правильно выставив галочки  против  соответствующих фьюзов,  как показано на иллюстрации.

Буззер - обычный электродинамический  излучатель  с  сопротивлением  обмотки   от  50 Ом и выше

Транзистор Т1 можно применить отечественный с  допустимым током коммутации более 120 ма  , например КТ603, Или  с похожими характеристиками, способный коммутировать штатное реле автомобиля..

Транзистор Т2 полевой N -канальной структуры. Его можно исключить из схемы совсем, если не планируется  применять коммутацию  внешней нагрузки  с  его выхода.

В качестве датчика можно применить  готовую  открытую  оптопару типа TCST1230

(Transmissive Optical Sensor with Phototransistor  Output)   или подобные

В этом случае прерывать луч можно будет только непрозрачным предметом шириной не более 2,5 мм,

(Из подручных средств  для этого  подойдёт ключ от входной двери,например)который надо будет на момент активизации  поместить в зазор между фотоприёмником и излучателем.

(пальцем перекрыть световой поток здесь уже не получится)

Если же хотите, активизировать устройство посредством пальца руки, конструкцию датчика  прийдётся изготовить иначе

– фотобарьер – конструктивно  будет  состоять  из отдельного фототранзистора  и расположенного напротив  него  инфракрасного  светодиода– излучателя  ,на расстоянии    (толщины пальца)  примерно   2 см. Пара устанавливается на плате  так, чтобы помещая палец руки в промежуточное пространство между ними, прерывался луч  ,имитируя  нажатие кнопки ,

изготовить  фотобарьер  можно используя компоненты  (фототранзистор  и светодиод ) от  компьютерной  мышки, (они  там стоят на плате возле колёсика мышки) или  же применить другие подобные  компоненты с похожими техническими характеристиками

в прикреплённом архиве, прошивка, схема ,иллюстрации  и описание, виртуальная модель работы схемы в программе Proteus,  и вариант печатной платы (автор отлаживал работу устройства на макетной плате).

Внимание.

Данное устройство не проходило длительного тестирования на автомобиле , а лишь было опробовано в лабораторных условиях.(для реального тестирования  на тот период не нашлось энтузиастов- испытателей)

Поэтому  схема  может быть рекомендована  автором  только  в качестве  экспериментальной,

За последствия работы которой, автор не несёт никакой ответственности, о чём и предупреждает заранее. Устанавливать этот модуль в автомобиль  и опробовать его работу можете только на свой страх и риск.

Для проведения испытаний  на реальном автомобиле, чтобы застраховаться от непредвиденных последствий ,Как вариант, можно изготовить разъём с 4-мя штырьками, к которому припаять провода идущие от электросхемы  автомобиля, как это показано на схеме подключения иммобилайзера, тогда иммобилайзер можно будет подключать на разъёме на время эксперимента, а отключив его, чтобы вернуть схему в прежнее исходное положение, втыкать вместо него заглушку ,на которой должна стоять перемычка между выводами (Х3) и (Х4) согласно  обозначений схемы иммобилайзера.

Обсуждение работы данного устройства можно продолжить на форуме.

(-Все права  на данное устройство принадлежат автору,)

Владимир  Науменко

Калининград.